采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：要求提供的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书及要求加盖原厂公章的相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料，如投标文件中未提供，投标供应商须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽省政府采购中心不再受理对招标文件条款提出的质疑；

11、★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审。

| 项目名称 | 智慧校园财务系统信息化建设 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2017HACZ3130 |
| 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历天 |
| 付款方式 | 付款方式：验收合格后一次性付款。 投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 评标办法 | 最低评标价法 |

一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统 | 原有财务系统数据无缝迁移到本次采购的财务系统中，保持业务的连续性、稳定性。具体技术指标响应参照系统架构功能要求描述。 | 1/套 |
| 1 | ▲应用服务器 | 1、品牌：国产知名品牌 2、规格：机架式服务器 ★3、处理器：2颗Intel E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3 CPU 4、内存：64GB DDR4代内存，板载20个内存插槽，最高支持DDR4-2133内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能 ★5、硬盘：3块600GB 热插拔SAS硬盘，至少可扩展26个热插拔2.5英寸或者12个3.5英寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 ★6、RAID功能：2GB缓存Raid卡,支持RAID0,1,5 7、网卡：双口高性能千兆以太网控制器,最多支持4个高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能； 8、配件：DVD-RW光驱，机架安装导轨 9、电源： 1+1冗余电源 10、I/O扩展：不少于6个标准PCI-E3.0插槽 11、管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 ★12、安全配置：支持原厂操作系统安全加固软件。要求： 1) 要基于分权管理模式，不同的管理员账户具备不同权限分配，运用USB-KEY和静态口令对用户进行双重认证。 2) 提供对文件/目录和系统用户指定安全级别，不同安全级别用户具备不同的文件/目录访问控制权限,提供软件功能截图说明。 3) 文件完整性检测，通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，识别被篡改文件，提供软件功能截图说明。 4) 提供进程访问控制功能，防止非法用户终止进程，具备内核注册表访问控制，有效管理注册表配置进程读写安全策略，提供软件功能截图说明。 5) 提供计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件或影印件。 ★13、软件：配置中文操作系统备份还原软件，并在投标文件中提供软件著作权登记证书扫描件或影印件，配置2个物理CPU授权正版虚拟化软件,原厂工程师上门安装调试。 ★14、所投产品生产厂商具有公安部认证的“信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格”证书，投标文件中提供证书扫描件或影印件。 15、★服务：提供三年免费整机硬件保修；提供生产厂商7*24小时服务及48小时解决问题的服务承诺。 ★16、提供针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函。 17、服务：原厂商3年7×24小时免费整机硬件保修。 | 5/台 |
| 2 | ▲备份服务器 | 1、品牌：国产知名品牌 2、规格：机架式服务器 ★3、处理器：2颗Intel E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3 CPU 4、内存：64GB DDR4代内存，板载20个内存插槽，最高支持DDR4-2133内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能 ★5、硬盘：3块300GB 热插拔SAS硬盘，5块6T NLSAS盘，可扩展26个热插拔2.5英寸或者12个3.5英寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 ★6、RAID功能：2GB缓存Raid卡,支持RAID0,1,5 7、网卡：双口高性能千兆以太网控制器,最多支持4个高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能； 8、配件：DVD-RW光驱，机架安装导轨； 9、电源：1+1冗余电源； 10、I/O扩展：不少于6个标准PCI-E3.0插槽； 11、管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； ★12、安全配置：支持原厂操作系统安全加固软件。要求： 1) 要基于分权管理模式，不同的管理员账户具备不同权限分配，运用USB-KEY和静态口令对用户进行双重认证。 2) 提供对文件/目录和系统用户指定安全级别，不同安全级别用户具备不同的文件/目录访问控制权限,提供软件功能截图说明。 3) 文件完整性检测，通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，识别被篡改文件，提供软件功能截图说明。 4) 提供进程访问控制功能，防止非法用户终止进程，具备内核注册表访问控制，有效管理注册表配置进程读写安全策略，提供软件功能截图说明。 5) 投标文件中提供计算机信息系统安全专用产品销售许可证扫描件或影印件。 ★13、软件：配置中文操作系统备份还原软件，并在投标文件中提供软件著作权登记证书，配置2个物理CPU授权正版虚拟化软件,原厂工程师上门安装调试。 ★14、投标产品的生产厂商具有公安部认证“信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格”证书，投标文件中提供证书扫描件或影印件。 ★15、服务：提供三年免费整机硬件保修；提供生产厂商7*24小时服务及48小时解决问题的服务承诺。 ★16、提供针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函。 17、服务：原厂商3年7×24小时免费整机硬件保修。 | 1台 |
| 3 | 防火墙 | - 硬件架构： 1)采用9核以上MIPS多核（非X86多核）处理器，说明处理器型号和提供命令行下多个核心状态截图，且原厂商官方网站上有基于该产品型号及架构的介绍，提供网页链接地址； 2）标配6个10/100/1000电接口（含一路BYASS接口），4个SFP接口，2个SFP+接口，提供4个接口扩展插槽，必须可扩展POE接口，具备扩展支持10个万兆接口、42个千兆接口，两种可扩展配置均要满足(提供两种接口满配图) 3）标配双冗余热插拔电源（非普通电源，免开箱与拧螺丝,提供产品背面截图） 4）吞吐量≥20Gbps，支持AV≥4Gbps，IPS≥6Gbps ，IPsec VPN吞吐率≥10Gbps ，最大并发会话数≥1000万，每秒新建会话数≥20万。IPSEC VPN标配2万条免费隧道授权， SSL VPN不少于1万个并发用户，标配8个免费用户授权，上述要求提供产品官方网站链接地址保证以上参数真实性 ★2、出站负载均衡:提供P2P引流、WCMP、智能链路负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发；提供多出口DNS透明代理功能，解决链路切换带来的跨运营商解析问题，并结合DNS、HTTP、TCP、接口流量、报文延迟监测进行流量负载均衡；服务器负载均衡：提供智能Smart DNS功能，实现当外部用户访问内部服务器时，指定运营商用户解析成对应的运营商IP；提供加权哈希和轮询、加权最小会话算法，并对服务器健康性进行检测（TCP、UDP、ICMP），提供服务器会话保持与会话过载保护功能，保障业务连续性与过载防护（提供上述配置截图，提供链路负载均衡与服务器负载均衡技术白皮书链接） 3、提供虚拟路由器与虚拟交换机；提供BFD检测；提供OSPF、BGP、ISIS（路由协议非透传）、提供基于时间与应用的策略路由，并可以与监测对象关联（TCP /HTTP/DNS等），监测对象失败时，策略路由失效（提供上述配置截图） 4、提供旁路、虚拟线工作模式；提供8个配置文件并存；NAT的端口扩展技术，突破单个IP地址64512个端口的瓶颈达到更大值，提供NAT地址池中地址有效性探测、NAT 会话保持；提供链路聚合静态和动态LACP动态协商（提供上述配置截图） ★5、采用虚拟管道QOS技术，支持两层八级管道，对多层级管道流量进行带宽限制、最小带宽保证、预留带宽、TOS标记、对端抑制，可根据业务的优先级进行流量的差分服务，对剩余带宽根据优先级进行带弹性分配，按照业务优先级比例借用剩余带宽，充分利用现有网络资源，管理模式支持整形、管制及监控。支持七层应用并发连接数与新建连接数限制；（提供上述配置截图） ★6、ARP攻击防护：为了防御ARP攻击和ARP病毒，提供免费ARP认证客户端进行ARP认证，提供ARP防御功能，自动代替不同主机发送免费ARP包，保护被代理主机免受ARP攻击（提供上述配置截图） 7、安全策略与检测：提供策略冗余检测，策略支持基于国家地区控制；支持针对于SSL 加密流量识别与病毒检测；通过地理位置显示威胁攻击源，威胁信息包括主机操作系统和浏览器，活跃状态，以及威胁信息统计（提供配置与检测效果截图） ★8、具备扩展云端沙箱功能，当设备本身无法判定是否是未知威胁时，由云沙箱引擎提交给云沙箱进行未知威胁检测，返回检测结果，并呈现云沙箱检测未知威胁的完整证据链（提供上述配置截图） ★9、为了便捷的管理与运维，提供针对防火墙的管理运维移动APP，并将安全设备注册到云端运维平台，通过移动终端实时查看主备防火墙的运行状态，包括实时的流量、应用、设备资源使用率等，当出现告警事件，及时推送给移动运维APP，便于管理员快速定位与解决问题； ★10、具备扩展智能威胁分析：高级威胁检测：采用高级威胁检测引擎，采用行为分析技术检测无法通过特征方式检测出来的未知网络威胁，提供未知威胁的检测详细说明截图：包括名称、域名、已经恶意URL、恶意威胁URL、恶意软件的可信度等，威胁证据报文显示和下载；风险减缓措施：支持对威胁行为自动采取减缓措施，避免威胁对业务造成严重的影响。支持带宽限制、会话限制（新建和并发）、阻断等减缓动作（提供包含未知威胁分析、异常行为检测、风险减缓等内容的官方技术白皮书链接）；风险减缓特征库为独立文件,支持自动更新；提供网络攻击链的过程化展示，包括漏洞利用、后门植入、命令控制、内网侦测、内容扩散与数据窃取；智能分析诊断（提供技术白皮书链接）：支持数据包路径检测工具通过在线检测、模拟检测等检测手段，图形化展现数据包经过的每个防火墙功能模块的处理过程，以便快速定位异常功能模块；支持在线抓包工具，可以根据源地址、目的地址、应用、协议、源端口、目的端口、抓包报文文件大小等条件在线抓包（提供上述配置截图） ★11、资质：提供所投产品的计算机信息系统安全专用产品销售许可证、中国国家信息安全产品认证证书扫描件或影印件； ★12、提供所投产品的电信设备进网许可证证书扫描件或影印件； ★13、为保证设备稳定性，防止雷击等意外事故，要求通过防雷击测试，并提供第三方有权检测机构出具的防雷击检验报告扫描件或影印件； ★14、具有软件著作权登记证书：QoS流量管理软件，VPN虚拟专用网络软件、攻击防护软件、IPS入侵防御，虚拟化网络微隔离安全防护、虚拟化安全网关、URL过滤软件，网管软件。提供上述相关的证明。 15、提供应用识别、负载均衡、IPSECVPN/SSL VPN、上网行为管理功能、智能运维APP功能，并提供三年上述特征升级服务， 17、提供原厂商针对于本项目授权及三年售后服务承诺函。 | 1台 |
| 4 | 数据备份系统 | ★1、品牌：国内知名品牌（非外资和中外合资品牌），非OEM产品； 2、要求系统管理、备份管理、远程复制管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。 ★3、由于数据具备敏感性、隐私性和保密性，要求备份系统支持https方式登录，确保登录与访问安全（提供此功能截图） ★4、为防止备份数据被非授权恢复和获取的情况的发生，要求备份系统具备独立可靠的审计功能。要求具备系统管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性(提供审计管理员帐号及审计日志截图)。 5、基于Linux 64位系统（非Windows或UNIX）的专用容灾备份存储设备，减少病毒感染机率，确保系统稳定； 6、支持Windows/Linux/UNIX平台，支持对操作系统的在线完全及增量备份，支持原机及异机进行恢复，支持使用U盘，光盘等多种介质方式进行恢复；支持SQLServer、Oracle、Mysql、DB2、AD等常见数据库的在线备份； ★7、由于数据具备敏感性、隐私性和保密性，要求备份系统支持https方式登录，确保登录与访问安全（提供此功能截图）； ★8、支持对SQL Server、Oracle等主流应用的在线实时备份保护，基于磁盘块级别的增量检测和传输模式进行，采用异步传输模式以保证服务器的性能，支持无限历史时间点留存，复制时间频率不低于30秒钟（提供时间频率截图）； ★9、要求支持对达梦数据库，神通数据库、人大金仓等国产主流应用进行在线备份保护，并提供原厂商与以上软件厂商的双方厂商兼容性互认说明材料； ★10、为保障恢复的效率和细粒度，要求支持非脚本的方式，在WEB界面上，按照向导式的操作，实现Exchange Server的单邮件级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Exchang Server其它正常数据的在线使用（提供单邮件恢复功能截图）； ★11、要求支持Oracle的SAN模式备份（提供SAN备份功能截图）； 12、要求支持VMware虚拟化备份数据，无需恢复过程，可以直接将备份的虚拟机通过挂载的方式即时可用，支持单虚拟机粒度挂载，并支持虚拟机挂载后是否自动开机和联网（提供该项功能截图）； ★13、支持对FusionSphere的无代理方式备份保护，并提供原厂商的兼容性互认证书证明； ★14、支持通过NDMP协议针对NAS存储进行Server Less备份保护（提供该项功能截图）； ★15、支持传输加密和存储加密功能，支持数据库压缩功能（提供该项功能截图）； ★16、要求支持基于源端的重复数据删除功能，能够降低数据传输量，减轻带宽压力，节省存储空间；并且支持自定义重复数据删除切块大小，切块范围不小于4KB~128KB，可以根据不同的应用和备份场景灵活定义，提升重复数据删除效率和备份效率（提供源端重删及切块功能截图）； 17、支持磁带管理功能，支持D2D2T离线归档，支持插槽管理、条码管理、驱动器管理等（提供D2D2T功能截图）。 ★18、支持 D2D2R 备份数据异地容灾，通过本地脱机备份然后容灾到异地；支持一对一、一对多、多对一以及多对多等多种容灾复制方式；可通过机器码进行设备的识别与绑定，实现两台或多台设备之间备份数据的自动远程复制，从而提高数据的安全性（提供此功能截图）； ★19、支持异地备份数据的安全管理机制，介质服务器需要得到本地的备份一体机授权许可后，才可以浏览、恢复本地传输过去的备份数据，最大限度避免备份数据的泄密可能(提供此功能截图)。 20、1套备份软件基本主模块授权；配置4TB备份容量许可； 21、本次配置授权，针对于Windows和Linux平台下的定时备份：不限制可以备份的PC机、服务器和虚拟机的数量，不限制备份数据类型、数据库类型和服务器虚拟化平台类型，不限制单机或者集群部署方式。（提供上述此许可的原厂承诺函） ★22、原厂商服务和授权 23、提供设备3年质保，提供原厂工程师安装、实施、培训服务。 24、提供原厂工程师一年无限次免费上门服务；提供四年原厂商免费的邮件及电话技术支持服务。 25、提供原厂商针对本项目的授权函与服务承诺函，服务承诺函中必须包含以上原厂服务。 26、提供软件著作权登记证书。投标时提供证书扫描件或影印件。 27、要求产品通过公安部信息安全专用产品检测，具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书扫描件或影印件。 28、要求产品通过国家保密局颁发的涉密信息系统产品检测认证，提供证书扫描件或影印件。 29、原厂商通过中国国家认证认可监督管理委员会认证机构的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，提供证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会查询截图。 | 1套 |
| 5 | 专用网隔离系统 | - 网络接口：4个千兆电口，防火墙吞吐量≥200Mbps，并发SSL 用户数≥350，SSL VPN加密速度≥100Mbps，并发会话数≥350,000： ★2、单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书（提供产品功能截图证明）； ★3、支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）及最新版本接入，可支持远程应用发布功能，在智能终端（手机、PAD）利用虚拟技术远程发布指定应用，只传输操作数据和结果信息，不用安装客户端即可支持C/S模式软件系统的远程使用； ★4、支持主从认证账号绑定，以实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统（提供本项产品功能界面证明）； 5、具备安全桌面特性，内网系统必须只能在安全桌面内访问，且安全桌面内禁止与外网或本地局域网通讯、禁止与本机默认桌面通信，保证应用使用的安全性。 6、具有缓存技术，加速B/S系统速度，减少重复数据传输(提供截图证明)； 7、针对跨运营商等丢包环境需提供畅联等提升访问速度技术； 8、支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能； 9、★产品应支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固。 10、★支持云存储，能够将手机、PAD、PC电脑中的文档、照片等上传到云端，或下载到本地终端。并实现基本的复制、剪切、粘贴、新建、重命名等操作(提供产品功能截图证明)。 11、产品应支持企业应用商店功能，可将企业应用发布到应用商店，为用户提供权威的企业应用下载地址，防止用户安装被盗版的企业应用，规避数据泄密风险。 ★12、产品应支持对企业移动终端设备的锁定和解锁功能，一旦企业终端处于异常状态时，管理员可以远程将其锁定，避免企业数据泄露。锁定设备后，要求不能被终端用户自行解除设备锁定状态(提供截图证明)，并对失联设备发送锁定、擦除等管控指令(提供产品功能截图证明)。 13、产品必须支持应用虚拟化功能，在企业移动应用未完全上线前，支持将PC端的Windows应用平移到智能终端，为用户提供应用移动化的过渡期。 ★14、产品应支持移动设备注册功能，可对IOS、Android智能终端进行注册操作。注册后应能看到设备名称、关联用户、设备型号、操作系统、注册时间、状态、系统存储（可用空间和总空间）、手机号码（若有）、IMEI\UDID、WI-FI MAC地址等信息（提供产品功能证明截图）。 15、★产品应支持应用黑白名单检测功能，若企业终端存在不符合黑白名单策略的设备，EMM平台将通知管理员进行处理（提供产品功能证明截图）。 16、VPN专有的公安部销售许可证（非防火墙自带VPN）；投标文件中提供证书扫描件或影印件； 17、VPN公安部信息安全技术虚拟专用网第三级安全技术检测报告，投标文件中提供检测报告扫描件或影印件； 18、提供原厂商的项目授权及3年7*24小时原厂售后服务承诺，提供免费三年软、硬件质保，免费三年备件和上门服务。 | 1套 |
| 6 | 独立USB-KEY | 与专用隔离系统配套使用. | 10支 |
| 7 | 防病毒网关 | 下一代安全网关为硬件设备，1U机架式设备，全面整合传统安全网关功能，提供深度内容安全防护，有效降低黑客入侵风险，实现功能和性能的全面提升。 ★1、产品性能：6×1000Mbps网络接口，并发会话数≥800,000；每秒新建会话数≥20,000；全功能开启状态支持流量不低于1Gbps； 2、支持以下VPN种类且不限制终端用户数目：IPsec、SSL、PPTP。支持移动VPN，并且支持 IOS 5.x+ 及 Android 4.0+ 移动终端无代理部署 3、支持垃圾邮件检测、病毒邮件、恶意邮件检测、支持邮件黑白名单，支持关键字和正则表达式内容过滤、支持邮件隔离、带标记转发、记录、清除恶意附件保留邮件正文转发等管理功能（提交产品界面截图） ★4、可与APT增强侦测模块TDA联动，获取APT增强侦测模块TDA侦测到的本地C&C黑名单，并阻止C&C违规外联，可提交可疑文件、URL、IP及域对象至APT增强定制化沙箱模块DDAn做联动分析，并根据DDAn的分析结果做进一步处理（提交增强模块产品截图） 5、为了保障设备维护和兼容性，设备必须采用X86架构，带有不少于2个USB、设备必须具备VGA接口。 6、为了保证防护的完整性，要求必须具备以下防护特征库并和扫描引擎提供产品升级界面截图； 防恶意软件病毒码；C&C信息特征码；入侵防御特征码；病毒码；间谍软件特征码；垃圾邮件特征码；入侵防御引擎；高级威胁扫描引擎； 7、产品具备公安部“防病毒网关”和“防火墙一级”计算机信息系统安全专用销售许可证（投标文件中提供许可证复印件或影印件） 8、提供原厂商的项目授权及3年7*24小时原厂售后服务承诺。 | 1套 |
| 8 | ▲财务专用终端 | 1、机型：品牌商用台式计算机，立式机箱，体积不大于22升； 2、主板芯片组：英特尔第六代商用高性能H110或以上； 3、CPU：英特尔第六代酷睿i3-6100(3.7G/3M/2核)或以上； 4、内存：4GB DDR4-2133 SDRAM，最大支持32GB或以上； 5、硬盘：500GB SATA 7200转硬盘或以上，SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（提供原厂商针对本次投标所搭配硬盘的技术说明资料）； 6、网卡：千兆网卡； 7、声卡：Realtek ALC221高保真声卡；主机内置扬声器； 8、显卡：集成英特尔HD Graphics 530核芯显卡，主板自带DVI及VGA接口（支持双屏显示）； 9、光驱：超薄DVDRW刻录光驱； 10、端口：主机集成8个USB接口或以上,前置2个USB3.0接口； 11、扩展插槽：1个PCIe x1、1个PCIe x16、1个PCI或以上； 12、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 13、还原卡：出厂自带BIOS版软还原卡，支持系统自动还原； 14、电源：180瓦或以下aPFC高效电源； 15、操作系统：原厂预装正版Win10 64位简体中文版； 16、显示器：与主机同品牌19.5寸或以上宽屏LED背光显示器（16:9宽高比，5百万:1动态对比度，分辨率1600X900或以上，提供原厂商彩页）； 17、服务：三年内原厂商提供的所有部件（含显示器，键盘，鼠标）免费上门保修；提供原厂商授权及服务承诺函； 18、认证：产品通过中国强制性产品3C认证、国家电子计算机质量监督检验中心100万小时或以上平均无故障运行认证、防雷防静电、噪音测试小于11分贝及电磁兼容性、阻燃、浪涌认证。原厂商通过中国国家认证认可监督管理委员会认证机构的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证（以上资料提供证书扫描件或影印件）。 | 9台 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 一、技术要求： 1、固化千兆电接口≥24个，非复用千兆SFP光接口≥4个，USB接口≥1个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥50Mpps； 3、支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng等三层路由和组播功能； ★4、为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥8kv，提供第三方有权检测机构出具的测试报告扫描件或影印件证明； 5、设备采用无风扇静音节能设计并支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，提供官网截图和链接证明； ★6、支持防ARP欺骗功能，具有防网关型的ARP欺骗与防主机型的ARP欺骗功能，提供第三方有权检测机构出具的测试报告扫描件或影印件证明； ★7、支持同时开启IPv4 ACL、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗同时开启，不会相互冲突、制约；提供第三方有权检测机构出具的测试报告扫描件或影印件证明； 8、支持设备堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G，双向达到5G，提供第三方有权检测机构出具的测试报告扫描件或影印件证明； 9、支持DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Snooping Option82； 10、考虑设备兼容性及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 11、提供国家强制性产品3C认证证书扫描件或影印件； 12、产品符合CQC3140-2013《以太网交换机节能认证技术规范》并提供节能产品认证证书扫描件或影印件。 | 2台 |
| 10 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1、导体材料：固态纯铜，线规：24AWG，总线径4.8mm； 2、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 3、电气特性：工作电容（@ kHz）≤5.6皮法/百米；线对对地电容不平衡≤330皮法/百米；额定传播速率：65%；线对时延差 (ns/100米)：45ns/100米；最大导体直流电阻（@ 20 Deg. C）：7.02Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻（@ 20 Deg. C）≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/KM)：5000； 4、机械特性：工作温度：-20~70℃；最大承受力 110牛顿；拉力最小弯曲半径：8 x O.D.； 5、需通过第三方有权检测机构单独检验、永久链路检验和信道检验报告（提供检测报告扫描件或影印件）； | 1箱 |
| 11 | 配线架 | 1、独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 ★2、IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接；接触针触点耐用性为1500次插拔，满足超五类250MHZ连接硬件指标； 3、具有向后兼容性可向下兼容CAT5及更低类别的系统 4、兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架 5、所有端口线架前后均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识 6、通过第三方信道链路检验和永久链路检验（提供检测报告扫描件或影印件）；提供原生产厂家授权，必须与超五类4对非屏蔽双绞线同一品牌。 | 1架 |
| 12 | 理线器 | 1、适用19”网络机柜安装，机架式；组合式结构，翻盖式理线架；脱卸挂式设计，方便施工； 2、材料：优质冷轧钢板或铝塑两种材质 1.0mm/1.2mm 3、尺寸：1U高度；管理环：24位 4、颜色：黑色 5、具有实用新型专利； 6、提供：原厂家授权、25年售后服务承诺函，必须与超五类4对非屏蔽双绞线同一品牌。 | 1支 |
| 13 | 高拍仪 | 1、拍摄范围：A3/A4 2、感光元件:CMOS 3、主摄像头像素500万（2592*1944）；副摄像头像素 200万（1600*1200） 4、输出文档格式：PDF/WORD/TXT 5、扫描图片格式：JPG/TIF/PDF/BMP/TGA/PCX/PNG/RAS 6、录像格式：AVI/WMV 7、接口类型：USB2.0 8、支持操作系统：windows xp、win7/8/10、Linux、Unix | 3台 |
| 14 | 移动硬盘 | 2.5英寸 USB3.0 移动硬盘 2TB | 4块 |
| 15 | u盘 | 64G USB3.0接口 | 10支 |
| 16 | 局域网线路整改 | 1、线路重新敷设； 2、线路标贴、标识； 3、系统应用测试。 | 1批 |
| 17 | 系统集成 | 中标供应商承担新购设备的安装调试和软件的部署，并完成新老系统的集成。 | 1批 |

软件系统架构功能要求

系统平台B/S（浏览器/服务器）架构，基于J2EE平台，全面支持多种操作系统和支持大型数据库系统、支持主流的J2EE应用服务器等特性。

- 1）总账

提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项核算和考核。提供实时的损益表、现金流量表、资产负债表的查询。总账模块需与其他产品实时无缝集成，可以实现动态的财务业务一体化，以保障财务数据与业务数据的同步性。

★1、提供基本档案管理功能。院校可以统一进行会计科目编码方案的制定、科目类型的制定、以及标准会计科目的制定。（提供产品功能截图）

★2、提供辅助核算项目的设置和管理，辅助项目采用多维动态组合的方式，每个科目都可以设置不限个数的辅助核算项目。（提供产品功能截图）

3、凭证的格式和内容允许自定义，提供科目余额方向控制。凭证类别可以自由定义，凭证编号提供系统自动编号和手工编号，对由于凭证删除等操作所引起的凭证的断号现象，提供凭证编号整理功能。

4、预算控制的对象可以是科目，可以是辅助项目，可以是科目+辅助项目，可以对每项预算进行控制，也可以对多项预算进行总额控制。

5、提供灵活的自定义转账功能，完成期间损益的结转、汇兑损益的结转等功能。转账函数内容丰富，转账公式自由灵活，支持任意币种，支持任意会计期间，支持包含未记账凭证。

6、提供数据导入导出功能，可以将总账系统中的凭证、账簿数据导出到EXCEL、TXT、HTML等多种文件中进行后续处理。也可以将第三方开发商或系统集成商的凭证导入到总账系统。

7、提供项目成本核算，项目利润的考核等功能，并提供项目利润预测与模拟功能，为经营决策提供分析数据。

- 2）固定资产

提供管理固定资产、无形资产、投资性房产、低值易耗品、递延资产等类型的资产的功能，可设置资产类别及对应的折旧（摊销）方法，分配对应的卡片样式（资产卡片模板），支持同一类型的资产，不同用户使用不同的模板。

1、资产卡片的卡片样式可以自定义，不同的人可以使用不同的卡片项目，除系统预置卡片项目外，可以自定义所需要的卡片项目。

2、支持多账簿管理功能，根据资产需求情况可以填写新增资产审批单，可以对审批单设置资产采购审批流程，加强资产采购的计划性，资产审批单会控制后续的资产采购业务。

★3、支持数量管理，支持多张卡片合并与卡片拆分，通过合并与拆分可以实现部分报废或资产重新拼装生成新卡片。（提供产品功能截图）

4、提供资产调拨功能，提供单个变动和成批变动的功能，资产评估可以对原值、累计折旧、净值等进行评估，支持批量化按公式评估。

5、支持同一资产多部门共用，并按照分摊方式分摊资产计提费用。

6、提供资产台账和相关的资产统计分析功能，并有严格的权限控制。

7、支持固定资产卡片数据的导入和导出，包括EXCEL、TXT、HTML等接口方式。导入、导出的字段内容可以进行灵活地选择设置。

- 3）报表

提供报表输出、报表数据二次加工、报表数据采集、报送情况管理、在线报表数据查询和分析等功能。报表的应用服务应基于WEB，可以做到客户端零安装，可以通过浏览器进行制表工作，并可依据权限远程处理、查询服务器中相关的报表数据，还可以将报表信息发布到WEB上。提供良好的Internet应用，使用J2EE技术架构，JAVA开发，可以跨平台使用，具备良好的平台无关性。提供把报表数据导出成通用报告语言XBRL格式文件的功能。系统支持报表导入到久其系统。

1、提供报表模板，可以套用生成报表，也提供了将报表升级为模板的功能。提供报表格式设计工具，可实现格式设计、数据存储模型设计、查询设计和报表查看等功能。

2、提供全面严格的功能权限，资源权限，数据权限管理控制。

3、提供公式计算、数据源信息的配置、导入外部数据（EXCEL）、导出报表数据为EXCEL/XML、保存、表内审核、表间审核功能并可进行对已录入的报表数据根据定义的审核公式进行审核。

4、系统需具备灵活便捷的设计及查询功能，可利用报表分析工具设计出固定格式的、具有强大分析功能的分析型报表，可对报表数据进行各种自由分析。提供对数据集的复杂分析类设计功能，得到可适应决策人员使用的分析型报表及报表数据。

5、系统提供监控功能，包括：在线用户监控、报表计算监控、日志、批量计算监控、业务缓存监控、业务线程监控、系统运行监控、SESSION监控、系统日志浏览和系统日志抽取。可以通过系统监控实时掌握系统运行状况，并可以根据计算排队情况合理安排计算任务，平衡系统负载。

- 4）费用报销

实现对日常费用和内部往来款项的划拨、核算、控制与管理，提供对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，可及时对内部借款进行清理和催收。支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销，网上报销支持Portal应用，支持通过Portal对单据的录入、审批、查询，实现全员网上报销。

1、提供多种报销方式，支持全员直接网上报销。

2、具备灵活的单据业务，支持扩展新增报销单据，系统预置常用报销单据并有灵活的审批流程配置功能，支持按每张报销单据定制模板，可以根据用户角色配置。

★3、可灵活设置报销标准，根据费用类型和报销类型的不同设置不同的报销标准。（提供产品功能截图）。

4、报销业务单据及审批流程支持预算控制，并与可传递会计平台生成凭证。

5、WEB化操作页面，简单易用。

- 5）费用预算

提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能。预算表格形式展现应的是预算内容实体，费用预算的表格中包括预算项目、部门、项目、编制周期等。

1、支持多期间预算管理，支持长期预算、中期预算、短期预算编制与管理。

2、与总账系统接口，可根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据；可根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制；

3、在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；

4、与网上报销系统接口，根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制，可以进行预算数据和控制数据的查询；

5、对财务、业务执行情况可实现动态实时控制，即对预算进行灵活的控制，既可按预算严格执行，超预算就不能通过，也可超过预算后，给出提示信息。可以对总额进行控制，即对若干项预算项目进行综合控制，只要总额不超出预算即可；也可分项控制，即对每个预算项目都分别进行控制。

6、提供预算调整功能，原来的预算仍然保留，新的预算形成新的版本，有利于预算数据多个版本直接的比较分析。

7、提供计划预算的预警功能，系统自动检测，生成预警信息自动通过网络传给相关负责人。

8、提供及时、灵活的预算分析功能，支持多中分析方式，差异分析、对比分析、完成分析等并支持多期间预算分析。

- 6）人事管理

人事管理包括人事信息、人事变动、组织结构管理。主要负责完成对在职员工、解聘员工、离退员工的基本信息、任职情况、组织变动情况、奖惩情况等档案数据的维护、统计分析，晋升、降职、辞职、辞退、退休等人事变动业务的处理，并提供各类员工信息卡片、信息报表。

1、可分类或在同一界面查看员工在工作期间的所有信息（包括各类基本信息，如姓名、年龄、联系方式、员工照等，以及记录员工的教育培训经历，奖惩、合同、休假、绩效考核、薪资福利、家庭情况等其他信息）。

★2、可根据实际需要自定义员工档案项目。（提供产品功能截图）

3、试用期员工转正提示；跟踪管理员工从入职到离职全过程的历史记录，包括薪资变动、职位变动、奖惩情况等。

4、可挂接与员工相关的各类文档，如Word 文件，WPS文件，Excel文件，扫描文件等；提供多种不同形式的员工信息报表。

5、系统自动提示员工生日、试用期满、合同期满，灵活处理人员的转正、离职、退休、反聘等；强大的定位查询及模糊查询功能，能快速方便地从众多数据中定位某一员工。

6、 可灵活定义人员调配类型；灵活设置人员调配手续办理流程，详细记录人员调配信息， 记录调配、转岗位原因并进行统计分析。

7、 提供多种组织结构设计模式，灵活设置各级组织机构、职级、岗位，灵活定义各机构之间的上下级关系；灵活调整和管理各岗位职级、岗位职责、任职资格、岗位编制等信息；可输出图形化的工具，直观反映院校的组织结构和动态发展。

★8、支持输出组织机构图。（提供产品功能截图）

9、支持按照指定日期输出历史版本的组织机构图。

- 7）薪资管理

系统实现对薪资计算发放管理，薪资信息可通过手机短信传递至员工等薪酬范围内功能的应用，同时系统支持员工自助查询的功能。

1、提供对员工薪资标准的设定，员工工资定级，工资调整的申请、审批，工资核算发放，自动计算社会保险等代扣代缴项目，经费计提、统计分析等。

2、支持对能力工资、岗位工资、绩效工资、结构工资等多种模式的管理。

3、支持工资的多次或分次发放，支持代扣税或代缴税，工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。

4、设置并计算由于年假、事假、病假、婚假、丧假等带薪假期以及迟到、早退、旷工等形成的对薪资的扣减，还能存储完整的历史信息供查询和生成报表；通过动态会计平台，与财务系统的总账连接，直接生成总账凭证，生成项目数据过入到项目成本系统。

5、员工可在线查看个人当月薪资及薪资历史情况、个人福利累计情况等。

- 8）内控管理

内控管理平台需符合《院校内部控制规范》中的具体规范中的控制要求，支持风险管理的全流程应用，支持内部控制体系建设及文档管理，系统能够进行信息系统安全控制监控及报告。利用内控管理平台，帮助院校建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

★1、支持内控流程控制、行为监控，完善的权限控制与角色分配功能。（提供产品功能截图）

2、支持全面风险管理，支持在软件系统平台上协同开展风险的识别、风险的分析及评价、风险的应对方案制定、风险的监督与改进等各环节工作并支持对突发重大风险的上报及管理：

风险信息收集与管理

风险分析与评价

风险应对方案

突发重大风险管理

风险管理监督及改进

风险管理报告

3、支持内部控制体系建设及文档管理：

内部控制体系的建设及管理

内部控制手册的构成

内部控制手册的制定与管理

4、对于应用系统本身从访问安全控制、不相容职责自动稽核方面提供控制报告，满足IT控制的要求：

对系统的权限体系进行检查、监控及报告

完成不相容职责的自动稽核及报告

特权用户的权限监控及报告

账号实时管理与人员变动的权限检查

密码的管理监控

对系统授权操作的日志进行监控

5、对内部控制的制度建设、内部控制运行进行监督及评价。

对内部控制设计情况进行评价

对内部控制运行情况进行评价

对缺陷进行整改并监督整改执行情况

二、安装调试、质保及售后服务要求

1、项目实施计划

提供详细的项目推进措施，严格按照项目推进计划执行，出现项目延期，应采取相对应的措施，项目延迟超过一个月，应出具书面材料，与安徽审计学院共同商议推进办法。

制定项目章程，项目例会制度等，保证项目实施进度。

2、解决方案设计服务

提供系统解决方案设计服务，实现流程、组织、数据、管理规范的执行落地，保障信息化系统与管理规范支撑院校管理的高效执行。

（1）系统方案配置服务

按照目标流程和管理改善要求，对系统原型进行单据、报表、流程、数据、工作流的配置，形成系统配置方案。

（2）方案测试服务

根据业务解决方案准备测试环境、测试数据和测试案例，并按照测试计划完整模拟方案实现的过程，通过关键用户对所有业务流程做真实数据的测试，使他们熟悉目标业务流程、熟悉系统操作，并达到验证方案的目的。

（3）业务解决方案验收服务

根据测试结果对解决方案作进一步的修改和完善，进行解决方案验收确认，以便开展后续方案的落实工作。

3、权限规划服务

提供系统权限规划服务，完成业务权限规划、权限分配、权限数据整理，实现有效管理数据权限，保障院校各部门或个人仅能操作自己职权范围内的工作，而职权范围外的工作则不允许修改甚至不可见，达到保障系统安全、数据保密和内部控制的要求。

4、数据整理及导入服务

（1）提供数据整理服务，通过对静态数据状况体检、静态数据梳理规划、静态数据整理辅导、数据检查、运行数据监控，帮助提高数据整理的质量，减少数据冗余，缩短项目周期、节省人力成本、保障项目运行质量。

（2）提供数据导入服务，在规范整理的基础上快速导入静态数据、动态数据，实现系统初始数据的快速和准确切换，降低录入数据的工作强度和提高数据质量。

5、系统运行环境配置服务

提供系统支行环境配置服务，做好系统安装、上线环境建立，完成正式运行环境系统安装、参数配置、单据模板设定、流程最终配置，并检查、审验上线环境，确保系统运行正常。

6、培训服务要求

提供全方位的专业化的知识转移服务，提供软件应用培训，培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训，内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。培训主要内容为软件的设计思路、功能、原理，日常使用操作、维护与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

培训服务内容如下：

（1）软件安装及培训服务

做好对系统管理员培训，实现安装及系统管理的知识能力转移。

（2）静态数据整理培训服务

提供静态数据整理的要求，对静态数据整理模板的使用进行讲解。

（3）数据整理培训服务

提供动态数据整理的要求，对动态数据整理模板的使用进行讲解。

（4）系统培训服务

提供流程级的功能培训，做到标准培训、需求比对、差异分析、功能匹配。

（5）方案培训服务

提供业务专题培训，用原型测试的案例，体验实际业务需求。

（6）最终用户培训服务

辅导关键用户以岗位操作手册为基础、结合系统功能对最终用户做操作培训，保证最终用户的培训效果，做好培训的评估和考核。

7、项目进度要求：2个月之内完成交付运行。

# 2 项目运行维护服务要求

提供现场运行支持服务，对上线运行环节进行的服务支持和问题处理，并对上线过程中由于种种原因造成原有流程与实际业务不适应，需要在上线过程中及时完善、确认、发布。同时帮助最终用户熟悉内部支持体系，帮助支持体系人员提高问题解决能力。以便内部支持系统能够有效运行。

1、月结服务

提供月结服务，指导使用人员掌握月末结账方法、操作指南、操作实践，保证月结结果数据的准确，控制月结过程的错误风险。

2、持续优化诊断服务

提供持续优化诊断服务，对系统实施效果做出全面的评估和总结，并基于全生命周期服务理念，帮助最大化实现信息化管理效益。

3、历史数据迁移服务

支持原有系统数据迁移升级到本次系统，以保证原有数据的延续性。

4、系统运行环境配置服务

提供系统支行环境配置服务，帮助做好系统安装、上线环境建立，确保系统运行正常。

系统运行环境配置服务内容如下：

（1）系统安装服务

指导系统管理员在服务器及客户端环境中安装，进行相关系统配置，确保标准功能正常使用，对系统管理员进行日常系统管理操作技能的培训，教会系统管理员进行系统日常管理的操作。

（2）系统上线环境建立服务

指导完成正式运行环境系统安装、参数配置、单据模板设定、流程最终配置，并由技术专家检查、审验上线环境。

5、支持服务和系统运维服务

（1）支持服务内容：

更新升级：提供最新版本的升级服务。

问题解决：提供热线、在线、远程等多种方式解决系统问题。对于热线、在线、远程方式都无法解决的重大问题或故障，提供现场服务，按照服务级别协议规定时间到达现场进行查看、定位、诊断，进行现场故障排除，并提供预防措施和应用建议。

知识转移：提供定期更新的系统在线帮助、知识库下载、系统操作手册等知识转移服务。

系统体检：提供运行系统健康指标状况的体检，并生成体检报告。

（2）系统运维服务（现场保障服务）：

项目验收后提供2年免费服务，本地有专职服务人员。

对于无法通过热线、在线、远程等方式解决的问题或软件故障，服务顾问通过现场查看、分析、定位和诊断问题，排除故障或提供指导、预防措施和应用建议。主要包括如下服务：

软件的现场故障分析、诊断和排除；

现场业务数据核对与排查；

经双方商定的定期现场服务，如月结、年结、发薪周期、绩效考核周期、报表出具周期等对服务要求及时到位的时间段；

特殊加急的现场服务。

系统运维服务人天数：不少于10人天/年；

服务时间：5天*8小时；

响应时间：7天*10小时电话响应，4个小时现场响应；

三、其他要求

1、总体要求

（1）遵循统一规划、顶层设计的原则，从技术角度实现学校财务系统软、硬件集成，搭建统一的应用集成框架，支持智慧校园的可持续发展，从“实现使用价值”的角度使得采购人的总体收益最大化。

（2）引入全新的财务管理思想和技术，融合现代化管理理念和流程，并根据学校自身的特点，因地制宜的打造一套支持学校整体财务管理和服务的业务平台。

（3）投标供应商提交的建设方案必须结合校方的具体需求，考虑到采购人学校规模的可扩展性，和智慧校园的长期建设特性，确保系统建设切合采购人内部的工作、管理流程和行业特性等使用习惯，保证系统的可持续服务能力及开发能力。

2、技术要求

投标供应商提供的平台和系统均要求采用B/S结构，基于J2EE平台，全面支持多种操作系统和支持大型数据库系统、支持主流的J2EE应用服务器等特性。具备中间件Websphere、WebLogic主流应用服务器。服务器的存储系统配置为磁盘阵列方式，不允许使用单块磁盘系统存储数据，而且必须配置实时的后备存储系统，如磁盘备份系统。系统数据库适应于SQL Server、Oracle数据库。

3、数据迁移及集成要求

支持原有U8普及版系统数据迁移升级到本次系统，以保证原有数据的延续性。系统需提供系统集成服务，实现与现有校园信息化系统的集成，提供与校园网第三方系统软件相关数据的接口。

4、安全要求

（1）认证授权：保证用户的合法性和用户使用应用信息资源的权力，避免内部敏感信息泄漏和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件。

（2）信息保密：充分利用密码技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密。

（3）数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。

（4）审计：记录应用日志，对事件进行分析，并能提供预警信息。

（5）数据备份：利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据备份到指定的服务器或存储系统上。

（6）要求投标供应商需从物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、用户安全、数据安全等几个方面提出配套的安全体系完善方案，以便防范安全风险。