## 采购需求

（仅供参考，具体以磋商文件为准）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 采购人验收合格后一次性支付合同价款 |
| 2 | 投标保证金金额 | 免收 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经磋商小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经磋商小组评审认可；

3、为有助于供应商选择磋商产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但磋商时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致磋商无效；

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6、下列采购需求中：要求提供的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书及要求加盖原厂公章的相关证明材料，供应商须在响应文件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随成交结果一并公告；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一包项下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包项下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽省政府采购中心不再受理对磋商文件条款提出的质疑。

一、货物需求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP广播服务器 | 1、采用工业级工控机机箱设计，采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 2、★采用17英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘； 3、★支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区； 4、具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况 ；主机可以对各个定时点音量大小进行独立控制；终端断线后自动恢复断线前的播放节目；主机提供外围四路电源开关控制； 5、★主机自带消防紧急报警系统按钮； 6、工业级主板设计，处理运行速度快，适用于长时间运行； 7、强大的广播矩阵；内置丰富的电声节目源，可根据用户需要制作节目源；外接音源输入音量可调； 8、★主机含有4个独立的音频输入通道和2个辅助混合音频输入通道，可无限拓展外接音源采集，可任意分配，可利用终端来扩展音频输入通道； 9、内置10W定压输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用； 10、用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制； 11、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上； 12、安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，完成对广播系统各路音源，电源管理器，报警方式，分区，终端的配置，软件界面操作直观，可直接进行对各个分区，各个终端的音源选择和手动广播； 13、内置PC播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 14、★响应文件中提供所投产品3C认证证书、原厂授权书和售后服务承诺函及产品彩页扫描件或影印件。 | 1台 |
| 2 | 广播系统平台软件 | 1、电脑控制软件，图形化的操作界面，编辑系统任务，可完成对系统的全面控制，支持在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或Internet网上运作； 2、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，每次呼叫和通话都写入日志记录，终端远程触发节目播放，并实现触发时间和次数的设置； 3、负责统一管理系统内的对讲终端,，设置呼叫目标等基本参数，可通过声卡实时采集（最多支持5路声卡同时采播）向终端广播音乐或通知，计划任务管理：向终端定时播放节目，为工作站提供数据接口服务，日志功能：每次呼叫和通话均写入日志供查询； 4、★支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除；支持集群服务器和主备服务器热切换，支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群；支持任意单体、分组呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能；支持加密狗或注册码完整运行，支持程序上传下载，运行状态查询；灵活管理所有终端分区、命名、任务编辑； 5、支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音； 6、基于TCP/IP数据，管理网络音频数据收发；可实现语音实时采播（节目编辑）、终端节目自由点播、定时节目播放、领导网上讲语，自动打铃、音频触发启动设备、音频素材制作、数字音源库存、无线遥控广播、广播监听及音量调节；支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放； 7、支持手机WIFI点播，支持任意选择播放终端； 双向控制多套节目、报警强插广播、智能监听、远程控制功能；多个分控点分级权限管理，支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理，本地音源输入； 8、软件支持第三方平台嵌入式二次开发，提供二次开发DLL和OCX通讯协议，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）； 9、支持Windows98/2003server/XP/7操作系统； 10、★可选配导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播，支持全屏显示，可输出到液晶电视，适合大型监控广播工程(响应文件中提供该功能界面截图）； 11、★确保系统的稳定性，响应文件中提供广播软件著作权证书、原厂授权书和售后服务承诺函及产品彩页扫描件或影印件； 12、★为保障广播系统的稳定性，所投产品与IP广播服务器无缝即时对接，供货前成交供应商需到校对所投产品进行测试，如有虚假响应，采购人将报安徽省财政厅监管部门处理，成交供应商承担由此产生的一切相关责任。测试费用及与此相关所产生的一切费用均由成交供应商承担。 | 1套 |
| 3 | 软件授权 | 功能要求： 1、★IP网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限； 2、★U盘外型，内置驱动，即插即用，无需另外安装驱动； 3、★单个服务器授权终端数量可达1000个，跨服务器授权终端数量可扩展； 4、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接； 5、提供原厂授权书和售后服务承诺函。 | 1套 |
| 4 | IP广播备份服务器 | 技术要求： 1、★在线检测主服务器软件运行，主服务器遇到问题停止工作时，由备份服务器执行主服务器功能，主服务器恢复正常工作时，备份服务器自动切换成检测工作状态(验收时须现场演示此功能)； 波纹机身设计，利于机身有效散热，无风扇散热孔，避免风扇噪音，杜绝灰尘引起设备短路故障，提高机器使用寿命； 2、体积小，壁挂式设计，便于机器安装摆放； 3、★安装IP网络广播热机备份软件，自动检测可与主服务器构成双重保险（响应文件中提供主备服务器备份方案说明，含主备服务器配置文件示例、工作流程、软件截图及功能说明）； 4、★自带4个COM串口，具有RS232模式，可进行RS232通讯控制、支持8个USB接口：4个USB3.0及4个USB2.0，满足不同需求、带有2个千兆Intel网卡及2个300M无线WIFI功能网卡，可实现有线及无线上网选择； 5、工业通信设计，支持长时间无人职守运行、支持上电开机、支持双显显示、支持1路VGA1路HDMI同步双屏显示； 6、内置广播音频采集接口，可采集外部模拟音源，同时具有麦克风录音功能； 7、自带音频输出接口，可将广播音频曲目文件输出至广播功放或广播有源音箱； 8、内置128G固态硬盘，DDR3 1333MHz/4G内存。 9、★响应文件中提供所投产品3C认证证书、原厂授权书和售后服务承诺函及产品彩页扫描件或影印件。 10、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接。 | 1套 |
| 5 | 前置放大器 | 一、技术要求： 1、采用1U简约机箱设计，整机线路经工程调校，参数优化，排布合理，制造工艺严谨 2、★具有5路卡侬/6.35混合型输入接口，支持线路输入模式与话筒输入模式快捷切换 3、1路TRS具有默音功能优先话筒输入接口，默音大小可调；具有3路线路输入接口，1路紧急输入接口，紧急输入具有最高优先级别 4、支持线路输出及卡侬平衡输出，具有REC录音输出，可外接录音设备 5、具有高低音调节、总音量控制，每路输入支持独立音量调节 6、★支持+48V幻象供电，可接5个电容式麦克风 7、具有音频信号指示灯，可直观显示信号工作状态 8、具有AC220V和DC24V两种供电方式 9、电源：AC90-265V/50-60HZ 二、产品参数： 1、输入：Mic1、2、3、4、5: 5mv/600Ω/非平衡Lin1、2、3： 200mv/10kΩ/非平衡 2、输出：600Ω/1V/0dBV 3、音调：Bass：±10dB at 100KHzTreble：±10dB at 12KHz 4、频响：50Hz-20KHz 5、信噪比：Mic input：80dBAUX input：85dB 6、电源：AC220V/50～60Hz 7、尺寸：约484×335×88mm 8、重量：约5.8Kg 9、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接； 10、响应文件中提供原厂授权书和售后服务承诺函及产品彩页扫描件或影印件。 | 1台 |
| 6 | ▲调谐器 | 一、功能要求： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用； 2、微电脑控制，轻触式按键操作； 3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 4、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达100个； 5、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定； 6、两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7、设有地址拨码开关，设置本机地址；满足多台设备一起使用时的地址确认； 8、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 9、有通讯控制遥控接口（RJ45），能受控于控制主机实现自动选台播放； 二、产品参数： 1、接受范围：FM 87.0MHz-108.0MHzAM 522kHz-1620kHz 2、灵敏度：FM16dBμAM16dBμ 3、性噪比：FM 单声道>75dB，立体声>70dB AM >40dB 3、调谐频率步距：FM 50kHz AM 50kHz 4、中频频率：FM 10.7MHzAM 450kHz 5、输出电平：0dBV 6、电源：AC220V/50～60Hz 7、功耗：20W 8、尺寸：约484×335×88mm 9、重量：约3.8Kg 10、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接； 11、响应文件中提供原厂授权书和售后服务承诺函及产品彩页扫描件或影印件。 | 1台 |
| 7 | ▲CD/MP3播放器 | 功能要求： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用； 2、微电脑控制，轻触式按键操作； 3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 采用优质数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 4、自动播放控制，全数码伺服； 5、可播放CD/ MP3碟片，带USB接口可播放U盘曲目文件； 6、1路音频信号左右声道（L/R）输出； 二、产品参数： 1、频响：20Hz-20kHz（±3dB） 2、信噪比：>90dB 3、动态范围：90dB 4、谐波失真：<0.005% 5、电源：AC220V/50～60Hz 6、功耗：30W 7、尺寸：约484X335X88mm 8、重量：约4.2Kg 9、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接； 10、提供原厂授权书和售后服务承诺函扫描件或影印件。 | 1台 |
| 8 | ▲电源时序器 | 技术要求： 1、创新的行为学习科技，颠覆了以往的电源控制模式，可随意连接任何系统，具有学习记忆能力，它会记录下人为的工作行为，作为它的控制方式； 2、每路独立键控开关和状态指示，提供用户最大的使用灵活性； 3、★可自定义每个通道开启与关闭的顺序，支持自定义每个通道开启或关闭的时间间隔，可设置通道常开功能； 4、★具有键盘密码锁功能，防止误操作，便于用户管理； 5、★真正智能化设计，具有标准RS485串行数控接口及RJ45智能控制面板接口，开放控制协议满足第三方控制，同时具有DC12V输出、I/O电平控制、闭合接点控制和级联输出口； 6、★无论用RS485串口还是网口，用户可将需要控制的所有电源进行互联组成系统，可将系统内设备和电源通道进行命名和自由编组； 7、通过上位机软件不仅可以对系统设备实时控制和监测，还可以编程，实现对电源设备和各通道的定时控制； 大电流设计，8路供电输出，每路采用30A继电器，每路输出采用16A万能插座，适用大功率使用场合； 具有50A空气开关保护装置，同时具备数字电压表显示工作电压； 8、可选配20A净化模块，清除电流涌流干扰，可有效防止系统电流声干扰问题； 9、控制接口：以太网口、RS485串口、DC5～24V电压启动接口、状态输出口； 10、尺寸(W*D*H/mm)：约482x180x44 11、重量：约5kg 12、★响应文件中提供所投产品3C认证证书扫描件或影印件，为确保所投产品稳定性和安全性，要求所投产品须拥有电源管理控制类软件的软件著作权证书（响应文件中提供证书扫描件或影印件），响应文件中提供原厂授权书和售后服务承诺函及产品彩页扫描件或影印件； 13、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接。 | 1台 |
| 9 | ▲IP网络寻呼话筒 | 技术要求： 1、★专业桌面式寻呼话筒设计，双屛功能：具有7寸触摸液晶屏，1.8寸状态显示屏，支持来电去电显示(验收时现场测量液晶屏尺寸)； 2、自带数字键、功能键，仿iOS平铺式功能菜单管理界面，消灭复杂的二级菜单； 3、带高保真鹅颈式软管话筒直接输入，红色指示灯自动点亮；支持分区广播、全区广播、终端对讲； 4、话筒杆与底座可分离式设计，让单元更适合运输和保存； 5、★内置2W扬声器，支持网络监听功能；与寻呼对讲终端可实现双向通话； 6、★内置免提通话功能，支持离线广播、支持寻呼转接功能、支持自定义接听方式、支持耳麦； 7、具有外部模拟音源采集功能，可将外部音源转换成网络数字信号，传输到各个广播终端； 8、支持中英文界面切换，系统设置具有密码保护功能，可避免人为轻易改变广播设置； 9、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，开机快速启动； 10、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块，IP终端之间实现点对点双向对讲，网络延时小于300ms； 11、★支持数字音频时光流逝的断点播放功能及离线广播功能，确保广播同步效果； 12、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒； 13、支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 14、具有钟声提示输出功能，提示声可网络远程关闭； 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 15、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 16、音频格式：MP3/MP2 17、采样率：8K~48KHz 18、传输速率：10/100Mbps 19、音频采样，位率：8KHz-44.1KHz,16位,8Kbps-320Kbps 20、信噪比，频响：≥90dB，20Hz-20KHz 21、屏幕分辨率：800*480像素 22、键盘输入方式：触控 23、内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 总偕波失真：THD≤1% ★响应文件中提供所投产品3C认证证书、原厂授权书和售后服务承诺函扫描件或影印件； 24、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接。 | 1台 |
| 10 | ▲IP有源监听音箱 | 一、功能要求： 1、一体化壁挂式设计，内置网络音频解码器； 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3、内置高保真扬声器和立体声D类功率放大器； 4、状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)； 5、内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 6、服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 7、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 二、技术参数: 1、网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 2、网络芯片速率 10/100Mbps 3、音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 4、音频采样，位率 8KHz~44.1KHz，16位，8Kbps~320kbps 5、信噪比，频响 ≥90dB，20Hz~20KHz 6、网络声音延迟 广播延时≤100ms 7、内置功放功率 2*10W 8、功耗 DC24V，≤30W 9、工作温度，湿度 -10℃~50℃，≤80%RH 10、尺寸约248*156*146mm；净重约1.2KG 11、★响应文件中提供所投产品3C认证证书、原厂授权书和售后服务承诺函扫描件或影印件； 12、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接。 | 1台 |
| 11 | 接入交换机 | 1、标配千兆电接口≥24，千兆光接口≥4； 2、★交换容量≥3.02Tbps，包转发率≥95Mpps； 3、★要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k（响应文件中提供第三方机构出具的测试报告扫描件或影印件） 4、为保证设备稳定运行，要求采用无风扇设计，为保障设备环境适应能力，6KV端口防雷能力； 5、★静音：为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准（响应文件中提供第三方机构出具的测试报告扫描件或影印件）； 7、安全特性：支持MAC认证、802.1x认证、Portal认证等，并支持本地和集中认证；支持动态ARP检测、ARP一键绑定、授权ARP、ARP源抑制、ARP源地址检查；支持端口隔离、端口安全；支持广播风暴抑制；支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，能够实现MAC层安全加密；支持SSH2.0； 8、绿色环保：为节能环保虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤23W（响应文件中提供官网功耗截图）； 9、★确保所投产品稳定性与安全性，响应文件中提供工信部入网许可证和3C认证证书扫描件或影印件；响应文件中提供中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的ISO 27001信息安全管理体系认证证书扫描件或影印件。 10、★为便于统一管理和维护，要求与汇聚交换机无缝即时对接，供货前成交供应商需到校对所投产品进行测试，如有虚假响应，采购人将报安徽省财政厅监管部门处理，成交供应商承担由此产生的一切相关责任。测试费用及与此相关所产生的一切费用均由成交供应商承担。 11、★提供原厂授权函和售后服务承诺函，提供三年设备厂商7*24小时服务承诺函； | 7台 |
| 12 | 汇聚交换机 | ★1、固化端口10/100/1000M光口≥8，千兆电口≥24个，接口卡扩展槽位≥2，每个槽位均可扩展万兆端口，内置冗余电源； ★2、交换容量≥595Gbps，包转发率≥155Mpps；交换容量以及包转发率以官网为准。如有所投产品官网参数出现区间性指标或双指标，投标产品参数指标以较低参数指标为准（响应文件中提供官网链接截图）； 3、支持虚拟交换矩阵技术，可将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备进行统一的配置和管理（响应文件中提供官网链接及截图证明）； ★4、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作，（响应文件中提供官网截图与第三方机构出具的测试报告证明扫描件或影印件）； 5、要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k（响应文件中提供第三方机构出具的测试报告证明扫描件或影印件）； ★6、支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP（响应文件中提供官网截图）；支持的OSPF路由条目数≥12k（响应文件中提供第三方机构出具的测试报告证明扫描件或影印件）； ★7、MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE、MPLS QoS； 8、组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2；支持IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2；支持PIM-DM, PIM-SM； 9、安全特性：支持MAC认证、802.1x认证、Portal认证等，并支持本地和集中认证；支持动态ARP检测、ARP一键绑定、授权ARP、ARP源抑制、ARP源地址检查；支持端口隔离、端口安全；支持广播风暴抑制；支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，能够实现MAC层安全加密；支持SSH2.0； ★10、为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤31W（响应文件中提供官网截图）； ★11、确保所投产品稳定性与安全性，响应文件中提供工信部入网许可证和3C认证证书扫描件或影印件；响应文件中提供中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的ISO 27001信息安全管理体系认证证书扫描件或影印件。 ★12、提供原厂授权函和售后服务承诺函，提供三年设备厂商7*24小时服务承诺函； | 1台 |
| 13 | UPS不间断电源（含蓄电池） | UPS不间断电源： 1、★采用10KVA塔式安装的UPS 设备；输入电压：80-280Vac（相电压）。输入频率范围≥45Hz~65Hz；当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数≥ 0.99；UPS设备输出电压稳压精度<±1％；UPS设备输出功率因数≥0.9； 2、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间为0；UPS在出现异常场景下自动切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电； 3、输出负载短路时，UPS自动关断输出，同时发出声光告警；输出负载超过UPS额定功率和温度过高时声光告警并转旁路供电；风扇故障停止或转速不正常，声光告警； 4、UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间不少于5分钟； 5、★UPS具备电池组管理功能，支持可调电池节数16~20节功能； 6、UPS设备应具有N+1并联冗余工作及负载均分性能，负载电流不均衡度≤5%(额定输出电流)；并机系统应能支持4并机，且各并机系统通过一张通信卡进行监控； 7、交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求； 8、★UPS制造商具备经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的ISO9001 质量管理体系认证ISO14001 环境管理体系认证（响应文件中提供以上认证证书扫描件（或影印件）及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图）； 9、响应文件中提供所投产品的原厂授权书和原厂三年质保售后服务承诺函原件及原厂产品彩页扫描件或影印件； 12V/100AH铅酸免维护蓄电池： 1、密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸可靠的安全阀可防止外部H2、O2 和尘埃进入电池内部。 2、免维护：H2O 再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。 3、设计耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证蓄电池的长寿命。 4、★自放电控制在每个月2%以下（20℃）。恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。 5、★温度适应性：可在-20℃～50℃下安全地使用。 6、使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。 7、根据现场需求定制电池柜，配置DC专用断路器。 8、★12V/100AH铅酸免维护蓄电池制造商具备经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的ISO9001 质量管理体系认证；GB/T28001 职业健康安全管理体系认证或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；ISO14001 环境管理体系认证（响应文件中提供以上认证证书扫描件（或影印件）及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图） 9、响应文件中提供所投产品的原厂授权书和原厂三年质保售后服务承诺函原件及原厂产品彩页扫描件或影印件。 | 1台 |
| 14 | 广播系统加固 | 功能要求 系统管理 基本要求： 1、★自主研发，非OEM产品，能够定制化开发。支持多个Windows操作系统平台，包括Windws2000/2003/2008所有32bit和64bit的操作系统。 2、管理方式：一个控制台可以同时对多个平台的客户端进行管理和维护，可开放接口给第三方管理平台集成，实现与不同产品间管理的融合。 3、系统监控：对系统的CPU、内存、磁盘、网络资源进行监控，当这些资源的使用状况超过设置的阀值时将进行报警，以提前发现资源不足、滥用等问题。 4、自我保护：具备良好的系统自身的保护功能，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入，系统自身文件不被恶意修改和删除。 帐号管理 1、帐号管理：具备内核级别帐户强制访问控制。能够阻止对系统帐户的破环，如新增帐户、删除帐户等。 2、身份鉴别强化：可灵活配置系统用户密码的复杂性和登陆失败处理，以此来增强系统用户身份鉴别的安全性。 3、增强型身份认证：提供安全管理员和审计官员的USB KEY+密码的双因子认证功能，还可对系统用户配发USB KEY实现双因子认证。对于虚拟化系统无法识别USB KEY的服务器，提供可配置两个密码组合的登陆认证方式。 安全控制 1、★强制访问控制：具备内核级文件/目录强制访问控制。提供对文件/目录和系统用户指定安全级别，包括：无级别、极高、高、中、低、极低六种级别（响应文件中提供该功能截图说明）； 2、具备内核级注册表强制访问控制。允许对注册表项配置进程以读、写等权限访问的安全策略。 3、具备内核级进程强制访问控制。允许对进程配置进程以读内存、写内存、复制句柄、终止进程等权限的安全策略。 4、具备内核级服务强制访问控制。能够阻止新增的服务及驱动在系统中的加载，阻止已安装服务的启动类型的更改。 5、具备内核级别帐户强制访问控制。能够阻止对系统帐户的破环，如新增帐户、删除帐户等。 6、安全标记：通过对主体（用户）和客体（文件/目录）进行标记，设置相应的级别，来控制用户对文件/目录的访问权限。 7、防格式化机制：保护功能开启时，可防止病毒和入侵者恶意格式化磁盘，同时降低管理员意外格式化磁盘的风险； 8、★信任列表：通过把用户认为信得过的进程添加到信任列表中，该进程的操作则会畅通无阻，同时对此进程也可以设置策略进行保护，保证了一些特殊操作的正常进行（响应文件中提供该功能软件截图）； 9、★文件/服务完整性检测：具备文件/服务完整性检测。通过记录和对比指定文件/服务中所有文件/服务的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些文件/服务被篡改。 10、保护与检测：保护系统重要的可执行程序，比如exe，dll，com，sys等文件，可发现可执行程序被篡改并进行恢复。 11、网络限制：可设置是否允许系统开启和关闭共享，以及设置系统本地帐户的安全策略以及帐户身份认证时的安全传输方式，以此来增强系统帐户的安全性。 12、磁盘配额限制：可设置用户对磁盘的使用配额来避免磁盘空间的滥用，当用户的磁盘使用量超过配额限制时进行报警。 13、★文件粉碎：提供至少7次及以上的文件和目录反复擦写，做到真正的信息清除，防止数据恢复（响应文件中提供该功能软件截图）； 14、★用户使用痕迹清理：提供一键式清理用户上网记录、文档访问记录、临时文件等信息，防止用户隐私数据泄密（响应文件中提供该功能软件截图）； 15、维护模式：当用户担心自己配置的策略是否会影响系统和应用时，可开启此功能，此时将只记录违规的日志而不进行阻止，便于管理员在不造成业务中断的情况下调整策略。 安全审计 1、日志及报警管理：记录系统内的所有违反强制访问控制策略的事件，并提供日志的查询、删除、备份、导出、日志分析和syslog转发功能。 2、记录安全管理员和审计管理员的所有操作事件，并提供日志的查询、删除、备份和导出； 3、记录安全管理员设置的一些报警事件，可设置报警邮箱，通过邮件的形式向管理员发出通知。 资质要求 1、响应文件中提供所投产品计算机信息系统安全专用产品销售许可证扫描件或影印件； 2、★为保障系统的稳定性和兼容性，响应文件中提供所投产品操作系统兼容性证明扫描件或影印件； 3、★所投产品应为自主知识产权产品，具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（响应文件中提供证书扫描件或影印件）； 4、提供所投产品原厂授权书及原厂服务承诺函。 5、★供货前成交供应商需到校对所投产品进行测试，如有虚假响应，采购人将报安徽省财政厅监管部门处理，成交供应商承担由此产生的一切相关责任。测试费用及与此相关所产生的一切费用均由成交供应商承担。 | 1套 |
| 15 | 网络硬盘录像机 | 1、支持IPC设备自动发现，扫描在线IPC并接入管理 2、支持视频丢失、视频遮挡、移动侦测、智能分析等 3、多种报警和异常上报机制； 4、支持开关量报警输出、蜂鸣器报警、上传监控中心等多种报警联动方案； 5、支持报警时间自定义，便于布防和撤防； 6、支持8个SATA硬盘，最大容量支持6TB； 7、支持1个eSATA盘库、USB设备进行录像文件备份； 8、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；16路H.265、H.264混合接入，最大接入带宽160M；含2*4T监控级硬盘； 9、★为了保障系统兼容性、方便管理，摄像机、硬盘录像机、液晶监视器、视频监控系统平台软件必须无缝即时对接，供货前成交供应商需到校对所投产品进行测试，如有虚假响应，采购人将报安徽省财政厅监管部门处理，成交供应商承担由此产生的一切相关责任。测试费用及与此相关所产生的一切费用均由成交供应商承担。 10、★提供产品原厂授权书及原厂服务承诺函。 | 1台 |
| 16 | 高清网络红外球机 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS；200万/30倍光学/支持H.265兼容H.264/低照度/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外150米;AC24V； ★为了保障系统兼容性、方便管理，摄像机、硬盘录像机、液晶监视器、视频监控系统平台软件必须无缝即时对接。 | 4台 |
| 17 | 高清网络红外枪机 | 1/3” Progressive Scan CMOS；0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；3D数字降噪；数字宽动态；红外距离：50米；50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720)；IP66； ★为了保障系统兼容性、方便管理，摄像机、硬盘录像机、液晶监视器、视频监控系统平台软件必须无缝即时对接。 | 1台 |
| 18 | 视频监控系统网管软件 | 1、提供1画面、4画面、9画面、16画面浏览。16画面时，如果申请视频浏览，系统则会自动替换当前焦点窗口视频。提供多画面间手动切换。 2、提供全屏功能。提供云镜控制。 3、用户通过客户端软件控制云镜的拍摄方向，实现全方位视频监视，避免监控死角。 4、提供云台预置位设置。无论云台转到任何方位，用户可方便地控制云台返回到预置方位。 5、提供按告警类别、告警时间、告警设备进行查询。 6、提供移动侦测、遮挡告警。提供布防管理功能。 7、可设置告警布防时间，在布防时间内发生告警，则需上报；在布防时间外的告警则不需上报。 8、用户密码管理。前端基本参数设置。提供业务与管理软件系统身份认证、分级管理、日志管理等丰富的管理功能，有效的保证了系统运行的安全性和可靠性。 9、提供手机APP视频监控系统。 10、★供货前成交供应商需到校对所投产品进行测试，如有虚假响应，采购人将报安徽省财政厅监管部门处理，成交供应商承担由此产生的一切相关责任。测试费用及与此相关所产生的一切费用均由成交供应商承担。 11、★摄像机、硬盘录像机、液晶监视器、监控系统平台必须无缝即时对接。 | 1套 |
| 19 | 服务器 | 技术要求： 1、处理器：2*Xeon E5-2630v3 8Core 2.4GHz 2、内存：2*16GB DDR4 RDIMM/ 3、硬盘：8个2.5"硬盘插槽/阵列卡PERC H730P (Raid 0,1,5),2GB Cache；2*600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 4、I/O：4千兆网口/3*PCIE插槽 5、DVD-ROM/上架套件 6、电源：交流冗余电源750W(1+1) 7、服务：3年7*24服务（全国联保服务) | 1台 |
| 20 | 液晶监视器 | 面板尺寸：65寸，LED屏,裸机尺寸约1513.5*81*888.5mm,亮度350cd/m2，分辨率1920*1080@60Hz ★响应文件中提供3C认证证书和或第三方检测认证报告扫描件或影印件。 ★为了保障系统兼容性、方便管理，摄像机、硬盘录像机、液晶监视器、视频监控系统平台软件必须无缝即时对接。 | 1台 |
| 21 | 空调 | 一、尺寸规格： 1、内机包装尺寸约615x425x1890mm 2、内机尺寸约482x310x1706mm 3、内机毛重约51kg 4、外机包装尺寸约945x417x630mm 5、外机尺寸约899x378x596mm 6、外机毛重约52kg 7、室外机净质量约47kg 8、室内机净质量约36kg 二、基本参数： 1、空调面板颜色：白色 2、空调类型：柜机 3、冷暖类型：冷暖电辅 4、空调功率 5、大2匹 6、适用面积：约20-32㎡ 7、工作方式：定速 8、能效等级：三级及以上 三、技术参数： 1、制冷功率：1635W 2、制冷量：5200W 3、制热功率：1550W 4、制热量：5720W 5、室内机噪音：39dB 6、室外机噪音：53dB 7、电辅加热功率：1500W 8、循环风量：1000m3/h | 2台 |
| 22 | 音频解码器 | 一、功能要求： 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输128Kbit立体声音质音频信号； 2、机架式设计，2U面板控制，配备3寸背光可调液晶屏显示； 3、★百兆网络接入RS45口，接扩展卡可用于2路网络交换接PC或接其它网络设备； 4、带一路短路输出控制功能，用于外接触发电源控制或短路强切控制(可选配：24V强切模块)； 5、2路单声道音频输出接外部功放或有源监听音箱，可接本地音源和MIC输入； 6、内置2路电源可提供外接功放供电，方便简单、确保安全； 7、★支持PSTN电话广播，支持短信语音广播； 8、★支持手机WIFI点播，红外摇控接收，操作红外摇控器； 9、支持远程媒体点播功能，通过液晶显示屏的菜单，可点播服务器中的资料库，直接指定播放的内容。 二、技术要求： 1、电源：AC220V/50～60Hz 2、网络接口：标准RJ45X3，一个输入，2个输出（需插交换机卡） 3、支持协议：TCP/IP，UDP，ARP，IGM（组播） 4、音频格式：MP3/MP2/WAV 5、采样率：8K-48KHz 6、传输速度：10Mbps 7、音频模式：16位立体声CD音质 8、输出频率：20Hz~16KHz 9、谐波失真：≥%3 10、信噪比：>70dB 11、输出阻抗及额定功率：2*140MV 700Ω 2个（双莲花头） 12、控制输出：0V工业标准压线接线端子 13、工作温度：-20℃～+60℃ 14、工作湿度：10%～90% 15、重量：≥1Kg 16、功耗：≥15W 17、外形尺寸：约484X350X88mm 18、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接； 19、★响应文件中提供所投产品3C认证证书扫描件或影印件； 所投产品生产厂商具备经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的ISO9001 质量管理体系认证；GB/T28001 职业健康安全管理体系认证或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；ISO14001 环境管理体系认证（响应文件中提供以上认证证书扫描件（或影印件）及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图） 20、提供原厂授权书和售后服务承诺函。 | 4台 |
| 23 | 纯后级功率放大器 | 一、功能要求： 1、具有平衡&非平衡2种输入输出音频信号接口； 2、70V/100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 3、LED指示灯显示功放工作状态； 4、线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作； 5、峰值负反馈保护，当信号出现失真，冲击，或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号和线电压在任何负载环境下不失真，不过压。 二、技术参数： 1、输出功率：600W 2、频率响应：50Hz~18.5KHz 3、线路：0.45V/0.707Vp/1.4Vp-p(7Vmax) 4、话筒：0.01V/0.014Vp/0.028Vp-p(1Vmax) 5、报警信号：0.1V/0.14Vp/0.28Vp-p(7Vmax) 6、同频信号输出幅度：标称1V、最大7V 7、裸机尺寸：约484X88X455mm 8、静态：132dB 9、动态：94dB 10、冷却方式：温度伺式强制风冷 11、耗电功率：750W 12、净重：约20.5Kg 13、★响应文件中提供所投产品3C认证证书扫描件或影印件、原厂授权书和售后服务承诺函。 14、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接。 | 4台 |
| 24 | ▲仿真草地音箱 | 一、功能要求： 1、室外仿真草地音箱，有机树脂阻燃材料，经久耐用； 2、同轴防水喇叭单元，频带丰富，音质清晰柔和； 3、预留螺丝孔位，方便安装； 4、具有防水、防晒、防老化功能； 5、多款造型可选，美观大方，增添草地、园林、花坛艺术感。 二、技术要求： 1、额定功率：30W 2、最大功率：50W 3、输入电压：70/100V 4、灵敏度：95dB 5、喇叭单元：5”*1+2”*1 6、防护等级：IPx6防水 7、安装尺寸：约245×285×265mm 8、重量：约4.3Kg 9、★响应文件中提供所投产品第三方检测报告扫描件或影印件、原厂授权书和售后服务承诺函。 | 18台 |
| 25 | 数字IP网络功率放大器 | 一、功能要求： 1、机架式设计，防蚀铝拉丝面板，超薄型网络定压功放，启动时间≤1秒； 2、内置D类数字功放，可选择60W/120W/180W/250W/350W/600W，发热小功效更高，无信号时自动进入省电模式； 3、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 4、★可接6路本地音源和MIC输入，其中2路标准线路信号，2路标准话筒信号，1路报警信号，1路强制话筒； 5、报警强制信号不受音量控制，以保证报警信号的有效性，5路输入独立音量控制； 6、高低音参量均衡器可调； 7、70V 100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 8、状态灯指示，可以实时显示终端各种网络状态(如登陆、掉线、任务状态)； 9、LED指示灯显示功放工作状态； 10、具有线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作； 11、具有综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，使音色优美； 12、具有高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作，采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份。 二、技术要求： 1、输出功率：350W 2、网络接口：标准RJ45 3、支持协议：TCP/IP，UDP，ARP，IGM（组播） 4、音频格式：MP3/MP2/PCM/ADPCM 5、采样频率：8K-48KHz，16bit 6、传输速度：10/100Mbps 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms. 8、音频接口：2路标准线路信号，2路标准话筒信号，1路报警信号，1路强制话筒 9、输出方式：70V 100V定压输出，4-16Ω定阻输出 10、电源电压：AC~220V/50Hz 11、功耗:450W 12、尺寸:约484*455*88mm 13、净重:约19KG 14、★响应文件中提供所投产品3C认证证书、原厂授权书、售后服务承诺函和产品彩页扫描件或影印件。 15、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝即时对接。 | 3台 |
| 26 | ▲优质大型室外音柱 | 一、功能要求： 1、采用铝镁合金制作的外壳，高音亮丽，低音饱满，可抵挡日照雨淋，风沙雪雨，适合在室内、室外的各种场所。 二、技术要求： 1、额定功率：125W 2、最大功率：250W 3、输入电压：70/100V 4、频率响应：110-17KHz 5、重量：约13.5Kg 6、喇叭单元：6.5”*4+2”*1 7、灵敏度：100dB 8、防护等级：IPx6防水 9、尺寸：约245×185×1022mm 10、★响应文件中提供所投产品IPX6测试报告扫描件或影印件，提供原厂授权书和售后服务承诺函。 11、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝兼容。 | 2台 |
| 27 | ▲优质大型室内音柱 | 一、功能要求： 1、优质室内防水音柱音色极佳，采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡雾气、粉尘、油烟等，适用于室内外各种环境之中。 二、技术要求： 1、额定功率：45W 2、最大功率：90W 3、输入电压：70/100V 4、频率响应：120-17000HZ 5、重量：约5.1Kg 6、喇叭单元：4”*4+2.5”*1 7、灵敏度：96dB 8、防护等级：IPx6防水 9、尺寸：约145*125*650mm 10、★响应文件中提供所投产品第三方检测报告扫描件或影印件、原厂授权书和售后服务承诺函。 11、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝兼容。 | 6只 |
| 28 | ▲U段无线话筒 | 一功能要求： 1、1U机柜式安装设计，具有手持式、头戴式、领夹式3种类型话筒可选； 2、液晶屏显示工作状态； 3、自动红外频率对频； 4、具有平衡和非平衡音频输出； 5、空阔最大使用范围150米以上，理想使用空阔范围为80米。 6、一拖二外形。 二、技术要求： 1、频率范围：UHF740-790MHz 2、信道数目：200个预置频道，通道间隔250KHz 3、频率稳定度：±0.005% 4、动态范围：＞100dB 5、调试方式：FM(PLL) 6、频率响应：40Hz～18KHz 7、信噪比：≥105dB 8、频率干扰比：＞80 dB 9、镜像干扰比：＞80 dB 10、音频输出：0～±300mV 11、使用范围：≥80米 12、温度范围：-30 ℃～55℃ 13、★为保障广播系统的稳定性，要求所投产品与IP广播服务器无缝兼容； 14、提供原厂授权书和售后服务承诺函。 | 1套 |
| 29 | 1米机柜 | 宽600mm*深800mm*高1000mm | 6台 |
| 30 | 42U机柜 | 宽600mm*深1000mm*高2055mm | 1台 |
| 31 | 24芯光缆 | 室外24芯单模光缆 | 4000米 |
| 32 | CAT 5E电缆 | 超五类网线 | 2箱 |
| 33 | PVC管 | PVC管，国标 | 600米 |
| 34 | 音频线 | RVV2*2.5mm2 | 4000米 |
| 35 | 辅材 | 辅材 | 1批 |
| 36 | 控制机房装潢 | 控制机房装潢： 1、全钢防静电地板26平方米：600*600*40mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥360kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω 2、不锈钢踢脚线14.2平方米：0.8mm厚不锈钢板，80mm高 3、入口台阶1组：防静电地板及不锈钢收口 4、成品玻璃隔断22.3平方米：铝合金成品隔断带铝合金百叶、6mm钢化双层玻璃 5、玻璃门1樘：1000*2200mm12钢化含配件 6、第一级防雷器1套：35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 60kA 7、第二级防雷器1套：35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA 8、第三级防雷器1套：35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 20kA 9、空开3套：防雷保护空开 10、等电位连接1顶：定做 11、断接箱1台：钢制防火 12、紫铜排12米：30*3 13、镀锌角钢24米：40*4mm 14、接地引线20米：ZRBVR-50mm2 15、机房文化墙设计及辅材一批 | 1项 |
| 37 | 系统集成 | 系统集成及安装调试；成交供应商须在开工前提供机房设计图纸并得到采购人认可后方可施工。整体项目完成后须提供完整的线路图纸。 | 1项 |
| 38 | 广播机房建设与搬迁 | 广播机房建设与搬迁 | 1项 |